2016年二级建造师矿业工程真题答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.施工测量工作应遵循的基本原则是（　　）。
A.先控制后细部
B.由局部到正题
C.由室外到室内
D.由低级到高级
答案：A

2.通常，同一岩石的各种强度值质检的关系是（　　）。
A.抗剪强度>抗压强度>抗拉强度
B.抗压强度>抗拉强度>抗剪强度
C.抗压强度>抗剪强度>抗拉强度
D.抗拉强度>抗剪墙开店>抗压强度
答案：C

3.混凝土强度等级C40，表示改混凝土立方体的（　　）。
A.抗压强度为40MPa
B.抗压强度为40KPa
C.抗剪强度为40KPa
D.抗剪强度为40MPa
答案：A

4.按普氏岩石分类，普氏系数f=21的岩石应为（　　）。
A.脚软的岩石
B.软的岩石
C.中等坚固的岩石
D.一级最坚固岩石
答案：D

5.根据《煤矿安全规程》，采用平行孔装药爆破处理盲炮时，平行钻孔距离盲炮不应小于（　　）。
A.0.8m
B.0.5m
C.0.3m
D.0.2m
答案：C

6.采用套筒挤压法连接主受力钢筋的特点是（　　）。
A.接头质量难以控制
B.可分摊主受力钢筋的荷载
C.可提高钢筋工程施工速度
D.施工时易受天气影响
答案：C

7.可作为结构辅助防渗层的换填地基是（　　）。
A.砂石地基
B.灰土地基
C.强夯地基
D.碎石桩挤密地基
答案：B

8.轻型井点系统中的井点管下端一般配有（　　）。
A.滤管
B.弯联管
C.集水总管
D.抽水设备
答案：A

9.立井井筒施工混凝土的分层浇筑厚度一般为（　　）。
A.1.2m～1.2m
B.0.7m～0.8m
C.0.5m～0.6m
D.0.3m～0.4m
答案：D

10.立井井筒施工测量大线的固定点可设在（　　）上。
A.天轮平台
B.翻矸平台
C.吊盘
D.封口盘
答案：D

11.煤矿同意翼轨道运输大巷和胶带运输大巷长距离掘进时,优先采用的通风方案是（　　）。
A.大功率风机抽出式通风
B.大功率风机压入式通风
C.双巷掘进混合式通风
D.双巷掘进压入式通风
答案：B

12.根据《煤矿井巷工程质量验收规范》，不应作为分项工程进行质量验收的是（　　）。
A.金属网喷射混凝土支护
B.斜巷砌块台阶
C.水沟
D.工作面预注浆
答案：C

13.与网络进度计划相比，横道图进度计划的主要特点是（　　）。
A.能反映各项工作的机动时间
B.能明确反映各项工作之间的逻辑关系
C.能只管反映各项工作的开始、完成时间
D.能明确反映出决定工期的关键工作
答案：C

14.裸体巷道掘进要求实施光面爆破，其中变眼的眼痕率不应小于（  ）。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
答案：B

15.专业分包商进行劳务作业分包时，须经（   ）同意。
A.总承包人
B.分包人
C.发包人
D.监理
答案：A

16、专业分包商进行劳务作业分包时，须经（）同意。
A、发包人
B、监理
C、分包人
D、总承包人
答案：D

17、企业策划和设计职业健康安全管理体系的重要基础是（）
A、最高管理者的承诺
B、该体系与企业全面管理的融合
C、危害辨识和风险评估
D、完成该项管理体系的评价和审核
答案：C

18、安全事故应急预案中，应急准备工作内容应包括做好（）工作。
A、危险区的隔离
B、应急人员安全防护
C、应急资源安排
D、事故控制措施的落实
答案：C

19、国家规定实行保护性开采的矿产资源，其采矿许可证由（）进行审批和颁发。
A、国务院
B、省级政府
C、国务院地质矿产主管部门
D、矿区主管部门
答案：C

20、立井井筒检查钻孔可以布置在井筒范围内的情况是（）。
A、地质构造复杂，井底距离特大含水层较近
B、地质构造简单，无煤层瓦斯及其他有害气体突出危险
C、采用钻井法施工的井筒
D、采用冻结法施工的井筒
答案：B

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项的0.5分）
21、井巷涌水的主要来源有（）。
A、老窖水
B、地表水
C、地下水
D、施工用水
E、大气降水
答案：ABCE

22、可能产生盲炮的原因有（）。
A、雷管电阻太大
B、杂散电流较大
C、雷管脚线接触潮湿地面
D、雷管电阻差太大
E、并联电路网络间电阻不平衡
答案：ADE

23、工业广场场地平整时，提高产运机工作效率的常用方法有（）。
A、下坡铲土
B、并列推铲
C、槽形铲土
D、推土机铲土
E、跨铲法
答案：ABC

24、在中等稳定围岩地层施工立井井筒，通常采用（）作业方式。
A、长段平行
B、长段单行
C、短段平行
D、短段单行
E、混合施工
答案：CDE

25、在井下巷道钻眼爆破法施工中，常用的防尘方法有（）。
A、静电除尘
B、酒水降尘
C、加强通风
D、喷雾降尘
E、湿式钻眼
答案：BCDE

26、根据《煤矿井巷工程质量验收规范》，属于锚杆支护验收主控项目的有（）。
A、锚杆拧紧扭矩
B、锚杆间排距
C、锚杆抗拔力
D、锚杆孔深度
E、锚杆外露长度
答案：AC

27、按照工程造价构成划分，属于措施项目费的有（）。
A、工程定位复测费
B、环境保护费
C、二次搬运费
D、矿产资源补偿费
E、井筒地质检查钻探费
答案：ABC

28、中标人与招标人签订施工合同时，应遵循的原则有（）。
A、合法原则
B、等价有偿原则
C、双赢原则
D、严格遵循法律程序
E、协商一致原则
答案：ABDE
29、在煤矿生产施工中，通常造成职工伤亡事故的危害因素有（）。
A、透水
B、火灾
C、辐射
D、冒顶片帮
E、瓦斯爆炸
答案：ABDE

30、斜井或下山巷道施工时，应遵循的安全施工要求有（）。
A、工作面底板出现底鼓时，必须先探水
B、巷道倾角大于10⁰时，人行道应设置扶手、梯子和信号装置
C、掘进工作面严禁空顶作业
D、施工期间兼作人行道的斜巷，应设置躲避硐
E、在地质破碎带中掘进时必须采取超前支护措施 
答案：CDE

案例分析题（共4题，每题20分。）

（一） 
背景资料 
一大型企业购置了一矿产资源并获得该资源相关的地质勘探报告。准备筹建一大型矿井。该企业为了加快项目进程。在委托设计单位编制初步设计的同时，就开始办理各项采矿和建设许可手续，并要求设计单位先完成井筒设计以便尽早开工建井。设计单位完成井筒设计后给出的资料为：主井深780m，直径6.5m；副井深730m，直径8.0m；回风立井深660m，直径5.0m。
井筒设计完成后，该企业委托招标代理机构对矿井的三个立井井筒分4个标段进行施工招标，其中副井、回风井各为一个标段。主井由于位于运输水平以下装载硐室。其结构复杂，故决定以运输水平大卷标高为界分为上、下两个标段。四个标段分别交纳投标保证金，各标段工程概算及要求的投标保证金如下表所示。每家投标单位最多可选择2个标段投标。
各标段工程概算及投标保证金表

| 标段 | A （主井运输大卷标高以上） | B （主井运输大卷标高一下） | C （副井） | D （回风井） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程概算（万元） | 3000.00 | 1200.00 | 3800.00 | 1800.00 |
| 投标保证金（万元） | 55.00 | 39.00 | 80.00 | 36.00 |

施工单位甲根据招标文件确定对C、D标段进行投标，并由二级矿业工程专业注册建造师王某担任项目经理，组建项目经理部。

问题：

1、该矿井项目是否具备招标条件？说明理由。

2、根据《工程建设项目施工招标授权办法》，分布说明本项目招标标段的划分、授标保证金要求是否合理？简述理由。

3、施工单位甲的投标行为是否妥当？说明理由。